工事完成検査票

|  | 検査項目 | チェックポイント | 欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ 流入管きょ及び放流勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |  |
|  | ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れは無いか |  |  |
|  | ３ 誤接合等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか。 |  |  |
|  |  | 雨水や工場排水等が流入していないか。 |  |  |
|  | ４ 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な 升が設置されているか。 |  |  |
|  | ５ 流入管きょ、放流管きょ及び空気配 | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 |  |  |
|  | 管の変形、破損のおそれ |  |  |  |
|  | ６ かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことが できるか。 |  |  |
|  | ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の状 況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されてい ないか。 |  |  |
|  |  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていな いか。 |  |  |
|  |  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |  |
|  | ８ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |  |
|  | ９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 |  |  |
|  | 10 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変 形や破損はないか。 |  |  |
|  | 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送 装置の変形、破損、固定及び稼働の 状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |  |
|  |  | しっかりと固定されているか。 |  |  |
|  |  | 空気の出方や水流に片寄はないか。 |  |  |
|  | 12 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |  |
|  |  | しっかり固定されているか。 |  |  |
|  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |  |
|  | 13 ポンプ装置（流入ポンプ及び放流ポ ンプ）の設置、稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |  |
|  |  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |  |
|  |  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |  |
|  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |  |
|  |  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |  |
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨 げるおそれはないか。 |  |  |
|  | 14 ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |  |
|  |  | 固定が十分行われているか。 |  |  |
|  |  | アースはなされているか。 |  |  |
|  |  | 漏電の恐れは無いか |  |  |
|  | 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 ㊞ （浄化槽設備士の免許状交付番号 ） |  |  |  |

浄化槽工事完成写真添付要領

下記項目の施工写真について各２部提出してください。

１施工前の現場写真（浄化槽設備士が施工監督を行っていることを証する写真）

２栗石、配筋、コンクリート打ちの状況を示すもの（基礎工事）

３据付後レベルを確認できるもの

４まさ土等で水締め、突き固めを行っている写真

５上部スラブ打ちの状況を示す写真

６マンホールよりバルブ等の操作ができることを示す写真（嵩上げ３０㎝以内）

７仕上がり外観写真（施工前の写真と容易に比較できる写真）

８その他工程において必要と思われる写真